Анализ твердотельных накопителей SSD как альтернативных запоминающих устройств

Волков Н..А., ЯФ МФЮА

Научный руководитель:  Маковкина Ю.С.

Твердотельный накопитель (SSD, от англ. solid-state drive) — альтернативное запоминающее устройство на основе микросхем памяти и управляющего контроллера. Различают два вида твердотельных накопителей:

- RAM SSD на основе памяти, подобной оперативной памяти компьютеров;

- NAND SSD на основе флэш-памяти.

Рассмотрим подробнее архитектуру и функционирование SSD.

NAND SSD представляют собой накопители, построенные на использовании энергонезависимой памяти, и появились относительно недавно, но в связи с гораздо более низкой стоимостью (от 2 долларов США за гигабайт) начали уверенное завоевание рынка. До недавнего времени существенно уступали традиционным накопителям — жестким дискам — в скорости записи, но компенсировали это высокой скоростью поиска информации. Сейчас уже выпускаются твердотельные накопители Flash со скоростью чтения и записи, в разы превосходящие возможности жестких дисков.

RAM SSD представляют собой накопители, построенные на использовании энергозависимой памяти (такой же, какая используется в ОЗУ персонального компьютера), и характеризуются сверхбыстрыми чтением, записью и поиском информации. Основным их недостатком является чрезвычайно высокая стоимость (от 80 до 800 долларов США за Гигабайт). Используются, в основном, для ускорения работы крупных систем управления базами данных и мощных графических станций. Такие накопители, как правило, оснащены аккумуляторами для сохранения данных при потере питания, а более дорогие модели — системами резервного и/или оперативного копирования. Примером таких дисков является I-RAM. Пользователи, обладающие достаточным объёмом оперативной памяти, могут организовать виртуальную машину, расположить её жёсткий диск в ОЗУ и оценить производительность.

Однако у технологии SSD имеются существенные недостатки:

- Главный недостаток — ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная флэш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз. Более дорогостоящие виды памяти — более 100 000 раз. Для борьбы с неравномерным износом применяются схемы балансирования нагрузки. Контроллер хранит информацию о том, сколько раз какие блоки перезаписывались, и при необходимости «меняет их местами». В нынешнем поколении SSD, проблема деградации -  это уже история.

- Проблема совместимости SSD накопителей с устаревшими и даже многими актуальными версиями ОС семейства Microsoft Windows, которые не учитывают специфику SSD накопителей и дополнительно изнашивают их. Использование операционными системами механизма свопинга (подкачки) на SSD также, с большой вероятностью, уменьшает срок эксплуатации накопителя.

Преимущества технологии SSD:

- отсутствие движущихся механических частей;

- высокая скорость чтения/записи, нередко превосходящая пропускную способность интерфейса жесткого диска (SAS/SATA II 3 Gb/s, SAS/SATA III 6 Gb/s, SCSI, Fibre Channel и т. д.);

- стабильность времени считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации;

- большой модернизационный потенциал как у самих накопителей, так и у технологий их производства.

Таким образом, твердотельные накопители SSD, на данный момент являющиеся альтернативными запоминающими устройствами, стремительно развиваются и завоевывают значительную долю рынка.