Кинетические закономерности реакции гидрокарбоалкоксилирования 
октена-1 в присутствии каталитической системы 
(CH3COO)2Pd – PPh3 – п-толуолсульфокислота

Демерлий А.М., Севостьянова Н. Т.,  Баташев С. А.,Плешакова А.Г., Тульский государственный педагогический университетим. Л.Н. Толстого 
Руководитель: профессор Аверьянов В.А.

Реакция гидрокарбалкоксилирования алкенов является перспективным способом получения сложных эфиров в связи с такими ее преимуществами, как одностадийность, необратимость, отсутствие каких-либо продуктов, кроме сложных эфиров, высокий выход целевых продуктов [1]. Продукт исследуемой реакции – метилпеларгонат – является промежуточным веществом в синтезе лекарственных мазей. Одним из наиболее перспективных способов получения этого эфира является гидрокарбометоксилирование октена-1 метанолом и СО:

Реакцию гидрокарбометоксилирования октена-1 изучали в периодическом реакторе из диамагнитной нержавеющей стали, снабженном магнитной мешалкой и устройством для отбора проб. В ходе реакции через определенные промежутки времени отбирали пробы реакционной массы, которые анализировали методом газо-жидкостной хроматографии на хроматографе «Цвет 162» с пламенно-ионизационным детектором [2].

В результате проведенных исследований установлены первые порядки реакции по октену-1 и предшественнику катализатора и экстремальные зависимости скорости образования метилпеларгоната от давления оксида углерода (II), концентраций трифенилфосфина, метанола и п-толуолсульфокислоты.

Полученные данные могут быть интерпретированы многомаршрутным механизмом, включающим в качестве интермедиатов каталитического цикла ионные пары катионных гидрид-, алкил - и ацилпалладиевых комплексов с тозилат-анионами [2, 3, 4].

Экстремальный характер зависимостей скорости реакции от давления оксида углерода (II), концентрации метанола, трифенилфосфина и п-толуолсульфокислоты является, по нашему мнению, результатом противоборства двух факторов. Ускоряющее действие данных участников реакции в области низких концентраций обусловлено их вовлечением в реакции образования активных интермедиатов каталитического цикла, ответственных за образование продукта реакции. В то же время в области высоких концентраций прогрессируют процессы с их участием, приводящие к образованию менее активных или неактивных каталитических комплексов и, как следствие, к снижению концентрации активных интермедиатов и скорости реакции образования метилпеларгоната [2, 5].

Литература

- Крон Т.Е., Терехова М.И., Носков Ю.Г., Петров Э.С. // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42. №2. С. 204-211.

- Аверьянов В.А., Севостьянова Н.Т., Баташев С.А. // Нефтехимия. – 2008. – Т. 48. – №4. – С. 286-294.

- Vavasori A., Cavinato G., Toniolo L. // J. Mol. Catal. A: Chem. 2001. V. 176. P. 11-18.

- Vavasori, A., Toniolo, L., Cavinato, G. // J. Mol. Catal. A.: Chem. 2003, V. 191, P. 9-21.

- Аверьянов В.А., Баташев С.А., Севостьянова Н.Т., Носова Н.М. // Кинетика и катализ. – 2006. – Т. 47. – №3. – С. 381-390.